Pasang QDevice untuk HA Proxmox

Install QDevice server

Di server ketiga (Debian/Ubuntu):

apt update

apt install corosync-qnetd

Start service:

systemctl enable corosync-qnetd

systemctl start corosync-qnetd

Install qdevice di node Proxmox

Di node1 dan node2:

apt install corosync-qdevice

Tambahkan QDevice ke cluster

Jalankan:

pvecm qdevice setup IP_QDEVICE

contoh:

pvecm qdevice setup 192.168.10.50

Cek quorum

pvecm status

Output kira-kira:

Nodes: 2

Quorum: 2

Votes: 3

Qdevice: active